ISDN for Windows 95 - ReadMe

In diesem Dokument werden Hinweise und Empfehlungen zur Arbeit mit ISDN for Windows 95 gegeben.

Sie finden  Informationen zu den folgenden Themen:

1. Faxdienst

2. Anrufbeantworter

3. EuroFileTransfer

4. ISDN-Modem

5. DFÜ-Netzwerk

6. Zugang zum Internet

7. Zugang zum T-Online

8. Microsoft Exchange

9. ISDN for Windows 95 Hotline

1. Faxdienst

Bei gestartetem Telematik Server können Faxnachrichten versendet und empfangen werden. Gleichzeitiges Senden und Empfangen von Fax ist mit passiven ISDN-Adaptern nicht möglich, da softwareseitig nur ein Fax-Kanal zur Verfügung steht.

Die Faxfunktionalität wird von einem speziellen Software-Faxmodul realisiert, welches unabhängig vom ISDN-Modem ist.

Bei gestartetem Telematik Server empfiehlt es sich, Microsoft Exchange dauerhaft geöffnet zu haben.

Faxversand von WordPerfekt-Dokumenten

Dokumente, die in WordPerfekt für Windows erstellt wurden, können nur aus der Anwendung über den Druckertreiber als Fax versendet werden.

Wählen Sie in WordPerfekt als Drucker ACOTEC PRINTER und starten Sie den Druck. Nachdem das Dokument konvertiert wurde, wird der ISDN for Windows 95 Fax Dialer geöffnet. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein oder wählen Sie einen Eintrag aus dem Adressbuch und senden Sie das Fax ab.

2. Anrufbeantworter

Für einen Anruf werden pro Minute ca. 0,5 MB Festplattenspeicher benötigt. Um freien Speicherplatz auf der Festplatte zu schaffen, sollten Sie regelmäßig nicht mehr benötigte Anrufe aus Ihrem Posteingang und dem Ordner Gelöschte Objekte löschen.

3. EuroFileTransfer

Bei gestartetem EuroFileTransfer Server können Dateien versendet und empfangen werden. Sie können gleichzeitig senden und empfangen, da für den EuroFileTransfer zwei Kanäle zur Verfügung stehen. Als Test können Sie an den eigenen Rechner eine Datei senden.

Bitte beachten Sie, daß bei gestartetem EuroFileTransfer Server jeder Benutzer eines EFT-Programms sich über das ISDN-Netz auf Ihren Rechner einwählen und auf das Public-Verzeichnis zugreifen kann. Dieses Verzeichnis wird im Konfigurationsdialog von ISDN for Windows 95 in der Registerkarte „EuroFileTransfer“ im Dialogfeld „Public Verzeichnis“ eingetragen. Als Default-Wert ist hier das Verzeichnis C:\WINDOWS\spool\isdn\EFT\Public eingetragen.

Beachten Sie bitte, daß bei der Deinstallation von ISDN for Windows 95 dieses Verzeichnis und alle darin befindlichen Dateien gelöscht werden.

4. ISDN-Modem

Bei der Installation von ISDN for Windows 95 wird das ISDN-Modem automatisch mitinstalliert. Das ISDN-Modem ist ein Software-Modem, das, vergleichbar einem FOSSIL-Treiber, AT-Befehle “versteht” und in CAPI2.0-Funktionsaufrufe umsetzt. Das ISDN-Modem setzt auf der neuen Modem-Schnittstelle von Windows 95 „VCOMM“ auf und unterstützt damit nur Anwendungen, die diese Schnittstelle benutzen. Ältere Windows-Software, die die COM-API benutzt, kann nicht auf das ISDN-Modem aufsetzen.

Das ISDN-Modem kann man mit einigen in Windows 95 enthaltenen Modem-Anwendungen benutzen, z. B. dem DFÜ-Netzwerk und dem HyperTerminal. Es wurde für Windows 95-konforme Modemapplikationen (Tapi, VCOMM, Unimodem) designed. Sollten Sie eine andere Modem-Software nutzen, wenden Sie sich bitte an den Software-Hersteller, um eine Windows 95-konforme Anwendung zu erhalten.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Das ISDN-Modem ist keine Emulation eines analogen Modems (d. h. es pfeift nicht). Man kann demzufolge damit keine Verbindung zu Nicht-ISDN-Mailboxen aufbauen und es nicht mit für analoge Modems geeigneten Testtools testen.

5. DFÜ-Netzwerk

Das in Windows 95 integrierte DFÜ-Netzwerk ist ein Anwendungsprogramm, das es gestattet, sich mit  entfernten Rechnern zu verbinden, um z. B. auf deren Verzeichnisse zuzugreifen. Diese Verbindung geschieht genau wie in einem lokalen Netzwerk (LAN), wobei als Verbindungsmedium anstelle des lokalen Netzwerks das analoge Telefonnetz (mit analogem Modem) bzw. das ISDN-Netz (mit ISDN-Modem) tritt.

Als Beispiel für das DFÜ-Netzwerk wird im folgenden beschrieben, wie Sie eine Verbindung zum Acotec Supportrechner ACONT aufbauen und mit dem für den Support relevante PUBLIC-Verzeichnis verknüpfen. Voraussetzung dafür ist eine lauffähige Netzwerkkonfiguration, d. h. es müssen der „Client für Microsoftnetzwerke“, der „DFÜ-Adapter“ und das an den DFÜ-Adapter gebundene Protokoll „Microsoft NetBEUI“ installiert sein.

1.	Rufen Sie das DFÜ-Netzwerk auf:

- Start/Programme/Zubehör/DFÜ-Netzwerk

2.	Richten Sie einen Verbindungseintrag für ACONT ein:

- Starten Sie „Neue Verbindung erstellen...“

- Statt dem Namen „Benutzerdefinierte Verbindung“ geben Sie „ACONT“ ein

- Als Modem wählen Sie „ISDN Modem (AcoISDN1)“

- Bei der Rufnummer-Eingabe wird empfohlen, im Feld Rufnummer die vollständige Rufnummer einzugeben: 03046706333 (Amtsholung ggf. nicht vergessen)

- Nach Beenden der Eingabe markieren Sie den Verbindungseintrag „ACONT“, klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“. Schalten Sie dort die Option „Landes- und Ortskennzahl verwenden“ aus.

- Klicken Sie auf „Servertyp“ und überprüfen Sie, ob NetBEUI ein- und IPX/SPX und TCP/IP ausgeschaltet sind.

3.	Bauen Sie eine Verbindung zum ACONT-Rechner auf

- Rufen Sie per Doppelklick auf den Verbindungseintrag „ACONT“ den Einwähldialog auf.

- Tragen Sie als Benutzername „Gast“ und als Kennwort „password“ ein und starten Sie den Verbindungsaufbau. Manchmal funktioniert es erst nach einigen Versuchen.

4. Verbinden Sie das Netzwerk

- Starten Sie den Explorer und rufen Sie die Funktion „Netzlaufwerk verbinden“ im Menü „Extras“ auf und geben Sie als Pfad ein: \\ACONT\PUBLIC

5. Nutzen Sie das neue Laufwerk

- Sie können nun das Laufwerk benutzen, als ob Sie über ein LAN verbunden wären. Natürlich ist die Datentransferrate zwischen DFÜ-Netzwerk via ISDN und LAN nicht vergleichbar.

6. Internet-Zugang

Mit dem ISDN-Modem ist es möglich, eine Verbindung zu einem Internetprovider aufzubauen. Informationen zur Konfiguration des ISDN-Modems (Einstellung des Protokolls und Framings) bekommen Sie bei Ihrem Internet-Provider.

7. T-Online-Zugang

Der Zugang zu T-Online ist mit dem mitgelieferten Amaris-Dekoder möglich. Beim ersten Start werden die Benutzerdaten abgefragt (Anschlußkennung, Passwort, ggf. Mitbenutzernummer, etc.). Ein Gastzugang ist mit dem Dekoder möglich.

Bei der Anwahl des T-Online-Rechners aktivieren Sie die Option „T-Online ISDN“, um das erforderliche Protokoll für das ISDN-Modem einzustellen.

8. Hinweise zu Microsoft Exchange

Wenn Sie die Exchange-Funktion “Auf neue Nachrichten prüfen” aus dem Menü “Extra” aufrufen, erscheint für kurze Zeit die Meldung “Überprüft auf neue Nachrichten...”. Wenn diese Meldung nicht erscheint, ist der Microsoft-MAPI-Spooler blockiert und ein Weiterarbeiten mit Microsoft Exchange und demzufolge auch mit ISDN for Windows 95 nicht mehr möglich.

Beenden Sie in diesem Fall alle Aktivitäten und starten Sie Windows 95 neu. Es genügt beim Neustart den Auswahlpunkt “Anwendungen schließen und unter anderem Namen anmelden” auszuwählen.

Die Microsoft Exchange-Funktion “Auf neue Nachrichten prüfen” sollte nicht schnell und oft nacheinander aufgerufen werden.

Wenn Microsoft Exchange geschlossen wird, sollte man es erst nach ca. einer Minute wieder starten. Am besten ist es, Microsoft Exchange nicht zu schließen, wenn es auf dem Desktop stört, sondern es nur zu minimieren.

Reduzieren des Speicherplatzes

Um den von Nachrichten belegten Speicherplatz zu reduzieren, können Sie nicht mehr benötigte Nachrichten aus dem Ordner “Gelöschte Objekte“ löschen und anschließend das Post-Verzeichnis in MS Exchange komprimieren (über Extras ® Dienste ®, “Persönlicher Ordner” markieren ® Eigenschaften ® Jetzt komprimieren).

Deinstallation von MS Exchange

Wenn Sie MS Exchange deinstallieren, wird auch ISDN for Windows 95 deinstalliert. Sie müssen dann nach der Neuinstallation von MS Exchange auch ISDN for Windows 95 neu installieren.

Empfang von Nachrichten

Eingehende Nachrichten werden in MS Exchange abgelegt und im Ordner Posteingang aufgelistet. Wird während des Empfang einer Nachricht MS Exchange geschlossen, kann es passieren, daß diese Nachricht zwar auf Ihrem Rechner abgelegt, aber nicht in MS Exchange angezeigt wird.

9. ISDN for Windows 95 Hotline

Für Fragen steht Ihnen unser Support unter den Nummern

Tel: 	(030) 46706160

Fax:	(030) 4643921

zur Verfügung.

Über DFÜ können Sie auch auf unseren Rechner zugreifen (siehe Punkt 6):

Rechnername: 	\\ACONT\PUBLIC

Rufnummer: 	(030) 46706333

Benutzername: 	Gast

Password: 	password

Auf dem Rechner können Sie sich in eines der folgenden Verzeichnisse einwählen:

\readonly	enthält Treiber-Updates und Infos über unsere Produkte

\readwrit\public	Verzeichnis mit Schreib- und Leserechten für Testzwecke

\readwrit\mail	In diesem Verzeichnis können Sie Anfragen in Textform ablegen. Unser Support-Team ist stets um eine schnellstmögliche Beantwortung Ihrer Fragen bemüht.

Unsere Gegenstelle für Dateitransfer mit dem EuroFileTransfer erreichen Sie unter der Nummer

(030) 46706346

Diese Gegenstelle ist nur für Testzwecke eingerichtet. Nachrichten, die Sie an diese Nummer schicken, werden von uns nicht weiter bearbeitet.